2025~2026 大三下 ipv6试题（闭卷）回忆版

填空（20个空，每个空1分）

- 根据RFCxxx协议规定，Ipv6子网前缀长度最长是多少？

- TCP如果要发送一个5字节的ipv6包，总发送的大小是多少字节？

- 本地链路的前缀编码是什么？本地链路地址在什么地方/情景生效？

- 写出2个ESP的安全性功能，如有限业务流机密性、保密、_______、________（注意要区分ipsec、esp、ah的安全性功能）

- V6有________，多播，联播。

- V4存在的问题有_________，__________，配置复杂，…

- V6每跳一下，计数器减_______，到达_______，就丢弃/超时.（跳数限制）

- V6的未指定地址（ip）是什么？

- 网络层里面，不改变地址，能改变物理位置的技术是_______

- V6和tcp分别位于_____层和传输层

- v6过渡技术有隧道，______，_______

- v6的路由协议有______，BGP4+，OSPFv3.

简答题（10个题共50分）

- 从windows/ubuntu的网络配置图中读取本地链路地址/网关（需要认识这些参数的英文，那里面子网划分的“/”是“%”）

- 拓展头有哪些（写5种）

- Windows配置v6步骤

- V6分段处理和v4区别

- 邻居发现有哪些功能？（写5种）

- 给Wireshark软件界面图，问icmpv6的具体报文种类和代码

- 给简单的拓扑图，给配置接口/路由的指令，写出其中一个router的具体配置指令

- 给了个terminal中ping6一个ip/域名的图，写出本地主机的ip、最大往返延迟

- 为了与 IPv6 互操作，UDP 和 TCP 至少要做哪些修改？

- 简述v6隧道技术工作方式。

大题（2个题，10+20分）

- 子网聚合（几乎作业原题）

- 很类似作业原题，给拓扑图，补全一个router的路由表、

写出xxx发给xxx的源地址和目的地址、

如果其中一个机子变了ip，位置和其他不变，xxx发给他还能不能发到他那里。